北京美莱博医学科技有限公司

MyLab® RT-LAMP通用型RNA扩增试剂盒使用说明书                4

- 『注意事项』

- 引物设计对成功扩增十分关键。除用于SNP分型外，尽量以保守区设计引物。引物至少包括F3/B3和FIP/BIP，加入环状引物Floop/Bloop可以使反应速度大大提高。应优化引物序列、GC含量和尽量避免二级结构。反应中各个引物的浓度及比例对扩增效果有一定的影响。建议先将所有引物混合在一起，以方便使用。

- 1RT-LAMP Mix中已含有8mM Mg2+，这可满足多数扩增反应。如特殊需要，可自行补加至合适浓度。

- LAMP扩增具有特异性好、灵敏度高、时间快、不需要特殊仪器设备等优点。但太高的灵敏度使得其比普通PCR扩增更加容易污染导致假阳性。因此，必须高度重视扩增产物的污染。常规措施包括严格的实验分区、推荐使用荧光定量等不开盖检测方法。实验室一旦遭到污染，需更换相关试剂，实验室进行彻底清洁并开窗通风2到3天。

- 严防操作环境中的RNase污染。建议使用无RNase的耗材。操作过程中勤换手套。

- 要确证扩增的为目标基因，可以使用特定的限制性酶切对产物进行酶切检测。

- 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品等用途。

『技术支持信息』

如有任何问题或欲索取更多产品信息，请Email至mylab_sales@163.com；或拨打电话：010-82893546。

北京美莱博医学科技有限公司

公 司 地 址：北京市丰台区科学城海鹰路8号

电      话：010-82893546

010-82894339

邮      箱：mylab_sales@163.com

网      址：http://www.meilaibo.com

产品编号：LAR-50

MyLab®等温扩增检测系列

RT-LAMP通用型RNA快速扩增试剂盒

使用说明书

北京美莱博医学科技有限公司

2021年05月

北京美莱博医学科技有限公司

MyLab® RT-LAMP通用型RNA扩增试剂盒使用说明书                2

- 『规格』50T

『背景』逆转录环介导等温扩增技术(Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification, RT-LAMP)是一种新颖的RNA扩增方法。其原理是采用4/6条特异引物（针对基因的6/8个区域）及一种具有链置换活性的DNA聚合酶和AMV反转录酶，在60~68℃温度范围内对RNA进行同步反转录及等温扩增，短时间扩增效率可达到109～1010个拷贝。RT-LAMP具有高特异性、高效性、快速、简便、易检测等特点。RT-LAMP是我公司在LAMP基础上改进开发的一种技术，它在保留了LAMP的优点的同时，降低了扩增产物污染机会和假阳性率。

『用途与特点』RT-LAMP通用型RNA扩增试剂盒可以用于一切与LAMP相关的快速RNA等温扩增技术。其中，2RT-LAMP Mix包含了除酶、引物和模板外的所有成份，使用十分方便；优化的酶配方，使得扩增更加快速高效。

- 『组成及保存条件』

| 编号 | 试剂盒组成 | 体积(50T) | 保存条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2RT-LAMP Mix | 500μl | -20℃ |
| 2 | RT-LAMP酶混合物 | 50μl | -20℃ |
| 3 | MgCl2（25 Mm） | 200μl | -20℃ |
| 4 | 对照引物 | 10μl | -20℃ |
| 5 | 对照模板 | 20μl | -20℃ |
| 6 | 超纯水 | 1ml | -20℃ |

2RT-LAMP Mix的组成为40mM Tris-HCl (pH 8.8，25℃), 100mM KCl, 20mM (NH4)2SO4, 16mM MgSO4, 0.2% Triton X-100, 2.4mM dNTP,1.6M甜菜碱及其它稳定剂和增强剂。

『灵敏性与质量控制』

在优化条件下，使用本试剂盒的试剂，可检测到单拷贝的RNA分子。

- 『有效期』12个月。

北京美莱博医学科技有限公司

MyLab® RT-LAMP通用型RNA扩增试剂盒使用说明书                3

- 『使用方法』

- 使用时只需取适量2 RT-LAMP Mix溶液，加入酶、引物和模板RNA，并用超纯水补足体积，使RT-LAMP Mix的终浓度为1 即可进行反应。1 RT-LAMP Mix中Mg2+浓度为8mM，可根据实验需要补加MgCl2（试剂盒中已提供）。

- 『反应举例』

- 注意：以下举例多数情况下可供参考。实际反应条件因引物TM值和扩增长度的不同而各异，需根据实际情况，设定最佳反应条件。

- 引物在反应体系中的终浓度建议为：F3/B3为0.16uM；FIP/BIP为1.6uM；LoopF/LoopB为0.4uM。

- 以提供对照引物及对照模板为例，反应终体系为20l。

- 制备反应液:

在冰上溶解除酶外的各种组份，混匀，稍离心。在反应管中加入以下组份：

2 RT-LAMP Mix                10l

对照引物                       1l

对照模板                       2l

RT-LAMP酶混合物              1l

超纯水                         6ul

如在反应管中加入20Eva Green（另售）1l，可直接在荧光定量PCR仪中进行RT-LAMP的荧光定量检测。

- 等温扩增:

- 混匀，置于65℃ 保温50min，产物置于-20℃备用或立即用于下游检测。

- 扩增产物的检测。有以下几种常用方案:

- 琼脂糖凝胶电泳。取扩增产物5l，1~2%的琼脂糖凝胶电泳，可见LAMP特征性电泳图谱，本检测方法容易造成实验室气溶胶污染，不推荐使用；

- 向扩增产物中加入20SmartGreen（另售）1l，混匀。将反应管置于紫外透射仪或365纳米紫外光下，阳性扩增可见发出绿色荧光；

- 加入Eva Green荧光染料进行荧光定量PCR检测；

- 加入钙黄绿素或羟基萘酚蓝等进行可视化检测（可反应前加入）；

- 3000rpm≥离心1分钟，有沉淀判定为阳性，无沉淀判定为阴性。