北京美莱博医学科技有限公司

MyLab®即用型PCR试剂2×PCR TaqMix使用说明书                   4

『注意事项』

- 选用无外源核酸与酶的试剂和耗材。

- 为了确保实验结果的可靠性，每次实验均应设置阳性和阴性对照。

- 如果特异性扩增较多，可以调整退火温度或增减模板用量。

- 使用时请注意防护，操作区需要佩戴口罩及手套。

- 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品等用途。

『技术支持信息』

如有任何问题或欲索取更多产品信息，请Email至mylab_sales@163.com；或拨打电话：010-82893546。美莱博公司还可提供相关的实验技术服务。

北京美莱博医学科技有限公司

地      址：北京市丰台区丰台科技园海鹰路8号

电      话：010-82893546   010-82894339

传      真：010-62960868-806

邮      箱：mylab_sales@163.com

网      址：http://www.meilaibo.com

产品编号：MPC1101

MyLab®即用型PCR试剂

2×PCR TaqMix

使用说明书

北京美莱博医学科技有限公司

2021年5月

北京美莱博医学科技有限公司

MyLab®即用型PCR试剂2×PCR TaqMix使用说明书                   2

- 『规格』1ml；101ml

『特点』本产品包含Taq DNA聚合酶、dNTPs、MgCl2、反应缓冲液、增强剂、优化剂和稳定剂，浓度为2，可用于PCR扩增。具有使用方便、价格合理、稳定性好、特异性强和扩增高效等特点。优质的DNA聚合酶和先进的配方，保证高扩增效率的同时，有效消除非特异性扩增，其特异性能明显优于散装Taq酶。可最大限度的减少人为误差和交叉污染，可用于高特异性、高保真PCR反应及复杂模板如GC含量高（60%）、有二级结构等的扩增和大规模基因检测。

- 『组成』

- 0.2U Taq DNA Polymerase/l

- 400M dNTP each

- 20 mM Tris-HCl (pH8.7)

- 100 mM KCl

- 3 mM MgCl2

- 其它稳定剂和增强剂

『质量控制』经检验无外源核酸酶活性；PCR 方法检测无宿主残余 DNA；能有效地扩增人基因组中的单拷贝基因；温室存放一周，无明显活性改变。

- 『保存条件』-20℃可长期保存，多次冻融不会影响活性。

- 『有效期』12个月。

『适用范围』基因检测：本产品不同批次之间误差很小，特别适合大规模基因检测，半定量PCR实验和微量DNA的检测。

用于从复杂模板中如基因组等扩增高保真产物，如表达基因的克隆、基因的定点突变和分析（SNP）等。PCR产物如需克隆，纯化后可直接进行T/A载体克隆。

北京美莱博医学科技有限公司

MyLab®即用型PCR试剂2×PCR TaqMix使用说明书                   3

『使用方法』使用时只需取适量2 PCR TaqMix溶液，加入引物和模板，并加入双蒸水补足体积，使PCR TaqMix溶液终浓度为1 即可进行反应。产品有加染料（为蓝色）和不加染料（为无色）两种：加染料的产品PCR反应完成后，产物无需加入Loading Buffer即可直接电泳，不含染料的则需要加入Loading Buffer方可进行电泳。

『反应举例』注意：以下举例多数情况下可参考。实际反应条件因引物TM值不同和扩增长度不同而各异，需根据实际情况，设定最佳反应条件。

用2 PCR TaqMix产品，以人基因组DNA 为模板，扩增1kb的片段，反应体系为20l。

2PCR TaqMix                10l

Primer F(10M)               1l

Primer R(10M)               1l

DNA Template                1g

ddH2O                     补至20l

# 如反应体系不同，可按此比例增加或减少用量。混匀后，置于PCR仪中，设定如下程序运行。

| 反应条件 | 反应时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- |
| 95℃ | 3分钟 | 1 |
| 95℃ | 15秒 | 40 |
| 55℃ | 15秒（根据引物TM值调整） |  |
| 72℃ | 35秒（根据扩增长度调整） |  |
| 72℃ | 5分钟 |  |

反应结束后取5l反应产物，琼脂糖凝胶电泳检测。