北京美莱博医学科技有限公司

MyLab®通用型一步法RT-PCR扩增试剂盒                            4

『注意事项』

- 严防操作环境、使用的容器耗材和试剂的RNase污染。所用器具与耗材进行无RNase处理。操作过程中勤换手套。

- 实验前应检测模板RNA的纯度和完整性，避免降解和杂质污染。如果有DNA污染，需用DNase I处理样品。

- RT-PCR Enzyme Mix使用之前应短暂离心后再吸取，吸取时动作要慢，使用后应尽快放回-20℃。

- 2xOne Step RT-PCR Mix在使用前应充分混匀并瞬时离心后使用。

- 本试剂盒必须用特异性引物。

- 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品等用途。

『技术支持信息』

如有任何问题或欲索取更多产品信息，请Email至mylab_sales@163.com或拨打电话：010-82893546。

北京美莱博医学科技有限公司

地址：北京市丰台区海鹰路8号金伟凯大厦1号楼103

销售电话：010-82893546 010-82894339

技术电话：010-83682978

邮箱：mylab_sales@163.com

网址：http://www.meilaibo.com

产品编号：MRT1012

『有效期』12个月

MyLab®通用型一步法RT-PCR扩增试剂盒

使用说明书

北京美莱博医学科技有限公司

2021年5月

北京美莱博医学科技有限公司

MyLab®通用型一步法RT-PCR扩增试剂盒                            2

- 『规格』100T

『产品简介』

本试剂盒可一步法使RNA的反转录和PCR在同一反应体系中进行。反应过程中不需要添加试剂，无需打开管盖，避免了样品间交叉污染的同时也提高了检测灵敏度。

试剂盒中包含4个组份。其中RT-PCR Enzyme Mix含有逆转录酶和RNA酶抑制；2xOne Step RT-PCR Mix是含有热启动Taq DNA聚合酶的反应体系，其中包含必要的离子组份、dNTPs以及PCR稳定剂和增强剂，可以保证酶在整个一步法反应中发挥最大功效；RT-PCR反应结束后，将6xloading buffer和反应液预混后在凝胶中点样电泳，检测扩增结果。

- 『产品特点』

操作简单快捷：预混的Mix使得操作变得简单快捷；

解决复杂模板：通读GC含量高，二级结构复杂的RNA模板；

样品通用性好：对众多物种来源及杂质较多的RNA模板的通用性高。

- 『适用范围』

- RT-PCR技术可用于检测细胞或组织中基因表达水平；克隆特定基因、cDNA序列和检测RNA病毒等。

- 『组份及保存条件』

| 编号 | 组份名称 | 体积 | 数量 | 保存 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2xOne Step RT-PCR Mix | 650μl | 2 | -20℃ |
| 2 | RT-PCR Enzyme Mix | 50μl | 1 | -20℃ |
| 3 | RNase-free ddH2O | 1ml | 1 | -20℃ |
| 4 | 6xloading buffer | 200μl | 1 | RT |

北京美莱博医学科技有限公司

MyLab®通用型一步法RT-PCR扩增试剂盒                            3

『操作步骤』

注：下列为常规反应体系和反应条件，实际操作中应根据RNA模板浓度不同调节RNA模板上样量；根据引物TM值高低调节退火温度；根据扩增片段长度的不同增加延伸时间（扩增片段每增加1000bp，延伸时间增加1分钟）；根据初始模板量及扩增效率不同增减反应循环数。

- 室温融化2xOne Step RT-PCR Mix、特异性引物、模板RNA和RNase-free ddH2O，震荡混匀后瞬时离心，置于冰浴上。

2. 按以下在冰浴条件下配制反应液（25μl体系）：

| 2xOne Step RT-PCR Mix | 12.5μl |
| --- | --- |
| RT-PCR Enzyme Mix | 0.5μl |
| 上游特异性引物（10μM） | 1μl |
| 下游特异性引物（10μM） | 1μl |
| RNA模板 | 5μl |
| RNase-free ddH2O | 补足至25μl |

3. 按以下设置PCR反应条件：

| 反应温度 | 反应时间 | 说明 | 反应循环数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50℃ | 15min | 逆转录 | 1 |
| 95℃ | 3min | 预变性 | 1 |
| 95℃ | 15sec | 解链 | 40 |
| 58℃ | 20sec | 退火 |  |
| 72℃ | 1min | 延伸 |  |
| 72℃ | 5min | 延伸完全 | 1 |
| 4℃ | ∞ | 反应结束 |  |

4. 将PCR产物进行琼脂糖凝胶电泳检测分析。