北京美莱博医学科技有限公司

MyLab®可视化 RT-LAMP 通用型 RNA 检测试剂盒

第 4 页

第 1 页

## 『灵敏性与质量控制』

在优化条件下，本试剂盒的灵敏度为单拷贝RNA模板。

## 『有效期』

试剂盒有效期为 9 个月。

## 『注意事项』

#### 反应完成后避免开盖，应放入密封袋及时处理。

- 每次反应均需附加一个阳性对照和阴性对照。

- 实验结束后，阳性样品反应管颜色由黄变红，但红色只可保持 12

小时，应尽快拍照留档。

- 不合理的样本采集、转运、储存及处理过程均有可能导致错误的 检测结果。

- 本试剂盒仅可用于科研。

## 『技术支持信息』

如有任何问题或欲索取更多产品信息，请拨打电话：010-82893546 或

Email 至 mylab_sales@163.com。

#### 北京美莱博医学科技有限公司

地	址：北京市丰台区海鹰路 8 号金伟凯大厦 103 室电	话：01082893546 或：010-82894339

邮	箱：mylab_sales@163.com 网	址：http://www.meilaibo.com

产品编号：MRKS-50

# MyLab®等温扩增检测系列

可视化RT-LAMP 通用型RNA 检测试剂盒

使用说明书

### 北京美莱博医学科技有限公司

2021年5月

北京美莱博医学科技有限公司

MyLab® 可视化RT-LAMP 通用型 RNA 检测试剂盒

第 2 页

北京美莱博医学科技有限公司

MyLab® 可视化RT-LAMP 通用型 RNA 检测试剂盒

第 3 页

『规格』50T

『 背 景 』 环 介 导 等 温 扩 增 技 术 (Loop-Mediated Isothermal Amplification, LAMP)是一种新颖的核酸扩增方法。其基本原理是采用4/6 条特异引物（针对基因的 6/8 个区域）及一种具有链置换活性的DNA 聚合酶，在 60-65℃之间对核酸进行等温扩增，短时间扩增效率可达到 109～1010 个拷贝。LAMP 具有高特异性、高效性、快速、简便、易检测等特点，目前已应用于人类及动植物病毒、细菌、寄生虫、 真菌等病原体的快速检测。可视化 RT-LAMP 通用型 RNA 检测试剂盒是我公司在 LAMP 基础上改进开发的一种技术，它在尽可能保留了LAMP 的优点的同时，降低了扩增产物假阳性率。

『用途与特点』可视化RT-LAMP通用型RNA检测试剂盒可以用于快

速的RNA等温扩增。其中，可视化RT-LAMP Mix包含了除酶和模板及引物外的所有成份，使用十分方便；优化的聚合酶配方，使得扩增更加快速高效。

## 『注意事项』

1、室温融化除酶混合液以外的各组分，可视化RT-LAMP Mix会出现棕色絮状物，需要上下颠倒混匀，混匀后不可以离心。

2、可视化RT-LAMP Mix上层覆盖200ul矿物油，使用时需吸取下层黄色水溶液，矿物油成分对扩增无抑制。

3、如反复冻融或长时间开盖会出现反应液由黄色变为粉红色的现象， 应避免多次反复冻融（不超过8次）及避免长时间开盖。

4、当可视化RT-LAMP Mix变为粉红色或红色时视为试剂盒失效。

5、用有热盖的恒温反应仪器（PCR仪等）时不需要加入矿物油；用恒温水浴锅或没有热盖的金属浴进行反应时需加入20μl 矿物油。

6、反应前盖紧管盖，如用水浴锅进行反应，要保证整个反应过程，管盖位置均保持在液面之上。

7、反应结束后不可开盖，并于12小时内拍照留存，超长时间放置阳性 对照颜色会变淡；拍照后请将反应管封于自封袋中保存或处理。

## 『组成及保存条件』

| 编号 | 试剂盒组成 | 体积(50T) | 保存条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可视化RT-LAMP Mix | 800μl | -20℃ |
| 2 | RT-LAMP酶混合物 | 50μl | -20℃ |
| 3 | 对照模板 | 20μl | -20℃ |
| 4 | 对照引物 | 10μl | -20℃ |
| 5 | 超纯水 | 1ml | -20℃ |
| 6 | 矿物油 | 1ml | -20℃ |

本试剂盒适用于恒温水浴、金属浴、烘箱和任意型号 PCR 仪。

## 『使用方法』

	制备反应液:

室温溶解除酶外的组份，在反应管中加入以下组份：

| 组分名称 | 体积 |
| --- | --- |
| 可视化RT-LAMP Mix | 16l |
| RT-LAMP酶混合物 | 1l |
| 引物 | 1l |
| 模板 | 2l |
| 总体积 | 20l |

根据用户自行设计的引物在 60～67℃寻找最佳扩增温度和在 30～60min 寻找最佳反应时间,不同的反应温度和反应时间对检测的特异性和灵敏度有不同影响。

引物在反应体系中的终浓度建议为：F3/B3为0.16uM；FIP/BIP为1.6uM；LoopF/LoopB为0.4uM。

需同时设置阳性对照（加入对照模板和对照引物）和阴性对照（加入对照引物和超纯水）。使用水浴锅或温箱等无热盖仪器时，需在反应液上加入 20l 矿物油封闭。

## 『结果判定』

- 阴性对照样品管反应前后颜色一致，均为黄色，阳性对照样品反应液变红色视为本实验成立。

- 阴性对照样品管和阳性对照样品管反应后均由黄色变为红色或均为黄色则此次实验视为无效。

- 实验成立时，待检样品管颜色和阳性对照样品管一致则视为阳性；待检样品管颜色和阴性对照样品管一致则视为阴性；待检样品管颜色介于阳性样品管和阴性样品管之间视为结果可疑，需重复实验。